要求：通过信号分析的方法设计一个软件或仿真程序，程序的主要功能是完成对于歌曲演唱者语音的消除，试分析软件基本设计思路，基本原理，并通过某种程序语言完成设计。

一、基本原理

对于两个等振幅等频率信号，比如ft=cos⁡(ωt+θ)和gt=-cos⁡(ωt+θ)，人耳对于这两个信号的接收，听到的声音是一致的。当两个信号叠加起来的时候得到新的信号ht=ft+gt=0即两个信号叠加过程中相互抵消，最终成为零信号，结果人耳就听不到任何信号。

通过对上述简单原理的进一步分析，两个等振幅等频率的信号在方向相反，即相位差相差π的时候，两个声音信号相互叠加就会被消除。根据这个原理，可以进行歌曲中对于人声的消除。

对于双声道声音信号，正常人感受到双声道的原因是因为传入左右耳声道的除人声外的声音信号在振幅、频率和相位上不同，对于人声声音信号在双声道中应该是一致的。

假设人声信号为f人(t)，左右声道的除人声信号外的声音信号为f左除人(t)，f右除人(t)。根据信号叠加，左耳听到的声音信号为f左(t)=f人(t)+f左除人(t)，右耳听到的声音信号为f右(t)=f人(t)+f右除人(t)

将左声道的叠加声音信号减去右声道的叠加声音信号得到新的左声道声音信号f新左(t)，同理将右声道的叠加声音信好减去左声道的叠加声音信号得到新的右声道声音信号f新右(t)

f新左t=f左t-f右t=f左除人t-f右除人t

f新右t=f右t-f左t=f右除人t-f左除人t

对于单声道输出设备，新的左右声道的信号会相互抵消，所以当使用单声道输出时，令f新左(t)=f新右(t)，即可使声音信号正常输出。

另一种消去人声的方法是将音频信号在某一频率使用带阻滤波器将信号强度在理想情况下降为0，实现原信号中某一频率的声音的消失。

二、基本设计思路

使用带阻滤波器实现对某一段频率的的声音信号的消除。在网上查资料，男声的声音频率在之间，女声的声音频率在之间。可以设计两个带阻滤波器，分别滤除对于这两个频率范围内的音频信号来消除人声。

三、导入音频进行MATLAB方针

3.1

使用MATLAB中的audioread函数导入音频信息，并差分左右声道，分别进行离散傅里叶变化，得到左右声道时域和频域的结果如下图。

3.2

先左声道减去右声道得到新的左右声音频率信号，再把右声道减去左声道得到新的右声道音频信号。得到新的左右两声道的音频信号的时域与频域结果如下图。

3.3

使用MATLAB中的firl函数设计两个600阶的带阻滤波器，信号的 分别为150Hz-600Hz和1.6kHz-3.6kHz。在用filter函数对最新得到的左右声道音频信号使用刚刚得到的带阻滤波器进行滤波，滤波后得到的最终左右声道时域和频域的结果如下图所示。